氢氧化钙生产线扩建项目

竣工环境保护验收监测报告表

# 建设单位：重庆迎邦钙业有限公司

# 二〇二六年一月

# 建 设 单 位：重庆迎邦钙业有限公司

# 法 人 代 表：向光兵

# 项目负责人：向光兵

建设单位: 重庆迎邦钙业有限公司（盖章）

电话：18084056789

邮编：404000

地址：重庆市万州区茨竹乡盛家村四组）

| 建设项目名称 | 氢氧化钙生产线扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 重庆迎邦钙业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 ☑改扩建 技改 □迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 重庆市万州区茨竹乡盛家村四组） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 氢氧化钙 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 增加氢氧化钙线生产线1条，达到年产2.5万吨的生产能力。 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 增加氢氧化钙线生产线1条，达到年产2.5万吨的生产能力。 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2025年12月 | 开工建设时间 | 2025年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2025年12月 | 验收现场监测时间 | 2025年12月18日~12月19日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 重庆市万州区生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 重庆东驰环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 80万元 | 环保投资总 概算 | 20万元 | 比例 | 25% |
| 实际总投资 | 80万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 25% |
| 验收监测依据 | 1.1环境保护法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （7）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）； （8）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日） （9）《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号） 1.2环境保护行政法规和法规性文件 （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； （2）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[2011]38号）； （3）《关于切实加强环境风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]77号）； （4）《国家危险废物名录（2021 年版）》。 1.3地方性法规和文件 （1）《重庆市环境保护条例》（2017年3月29日修订，2018年7月26日第二次修订）； （2）《重庆市大气污染防治条例》（2017年6月1日施行）； （3）《重庆市环境噪声污染防治管理办法》（重庆市人民政府令270号）； （4）《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）； （5）《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》（渝环〔2017〕249号）； （6）《重庆市水污染防治条例》（2020.10.1施行）。 1.4建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月15日）； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； （3）渝环[2010]257号《重庆市环境保护局关于印发重庆市建设项目竣工环境保护验收技术规范的通知》（2010年9月15日）。 1.5建设项目过程及环保手续履行情况 （1）2025年12月，重庆东驰环保工程有限公司编制完成了《重庆迎邦钙业有限公司氢氧化钙生产线扩建项目环境影响报告表》； （2）2025年12月1日，重庆市万州区生态环境局下达了《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝(万)环准〔2025】65号），同意本项目建设； （3）2025年12月本项目开工建设，当月建设完成进行调试； （4）2023年，取得了固定污染源排污许可证（证书编号：91500101MA5UQ1Y39T001P）； （5）2025年12月18日~12月19日，重庆东生笙环境监测有限公司对该单位排放的废气、废水、噪声进行采样监测。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.6质量标准 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）、《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》等相关规定，项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 （1）环境空气质量达标区判断 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）、《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》等相关规定，项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 （1）环境空气质量达标区判定 根据重庆市生态环境局发布的《2024年重庆市生态环境状况公报》，万州区环境空气质量现状评价结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 63; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 59; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32.7; 35; 93; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 0.8（mg/m3）; 4（mg/m3）; 20; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度的第90百分位数; 128; 160; 80; 达标. 由上表可知，项目所在区域大气环境SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，判定项目所在区域环境空气质量为达标区域。 2、地表水环境质量现状评价 根据重庆市生态环境局发布的《2024年重庆市生态环境状况公报》，全市地表水总体水质为优，238个监测断面中I~III类水质的断面比例为97.5%，水质满足水域功能要求的断面比例为99.2%。74个国控考核断面水质优良比例为100%，高于国家考核目标2.7个百分点。长江干流重庆段水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。 长江支流总体水质为优，122条河流布设的218个监测断面中，I~Ⅲ类断面比例为97.2%；水质满足水域功能的断面占99.1%。其中，嘉陵江流域51个监测断面中，I~Ⅲ类水质比例为90.2%；乌江流域29个监测断面均达到或优于Ⅱ类水质。 本项目无新增废水外排。技改完成后，无生产废水外排。生活污水经化粪池收集后用于周边玉米、番薯地施肥浇灌，不外排。项目西北方向约700m处为天峰水库，属于Ⅲ类水域，不作为集中饮用水，主要用于灌溉。按照报告表编制技术指南要求，本次评价不对地表水环境质量现状进行监测。本项目的建设不会使水环境恶化，对水环境产生的影响很小。 3、声环境质量现状及评价 本项目重庆市万州区茨竹乡盛家村五组，根据万州区生态环境局于2023年6月19日发布的《重庆市万州区声环境功能区划分调整方案》（2023年1月），项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，声环境质量现状应监测项目厂界外周边50米范围内的声环境保护目标，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故本次不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 项目不新增用地，租赁场地为原采矿用地，项目范围内无生态环境敏感目标。周边分布有灌木林地和次生林，树木分布稀疏，无国家和地方保护性动植物和珍稀濒危动物分布，也没有特殊生物及特有物种。项目所在地周边500m范围内无重点文物保护单位、名胜古迹和珍稀野生动植物等其他环境敏感点。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。仅当建设项目存在地下水或土壤污染途径时，才需结合污染源及环境保护目标分布情况开展现状监测以留作背景值。 本项目生产过程在密闭设备内进行，主要工序物料为固态物质，正常工况下无生产废水外排及无渗漏风险，经采取分区防渗措施后，不存在地下水和土壤的污染途径。同时，经查阅《地下水环境影响评价技术导则》（HJ 610-2016）和《土壤环境影响评价技术导则（试行）》（HJ 964-2018），以及对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017，2019年修订），本项目属于C3012石灰和石膏制造行业，不属于需开展地下水和土壤现状监测的行业类型。 1.7排放标准 （1）环境空气 本项目运营期排放的大气污染物执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）中相关排放标准，具体标准值见下表。 表3-4 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022） 排放方式; 生产过程; 污染物; 排放限值; 污染物排放监控位置. 有组织; 煅烧尾气DA001; 颗粒物; 30mg/m3; 煅烧尾气排气筒 DA001（已有）. SO2; 200mg/m3. NOX; 300mg/m3. 生石灰分选DA002; 颗粒物; 20mg/m3; 生石灰分选排气筒 DA002（已有）. 分选; 颗粒物; 20mg/m3; 生产设施排气筒 DA003（本项目新增）. 研磨. 输送提升. 无组织; 生产; 颗粒物; 5mg/m3; 项目厂房外. （2）地表水 本项目职工由厂区现有职工调配，不新增生活污水。无生产废水外排。 （3）地下水 本项目职工由厂区现有职工调配，不新增生活污水。无生产废水外排。 （4）声环境 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体的噪声标准限值，见下表。 表3-5 噪声控制标准限值 单位：dB（A） 时段; 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. （5）固体废物控制标准 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程参照执行相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。同时一般固体废物分类执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）相关要求。 危险废物暂存要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》（部令第23 号）执行转移制度。 |

2.1工程建设内容 2.1.1 地理位置及平面布置 - （1）地理位置及周边环境敏感目标调查 本项目位于重庆市万州区茨竹乡盛家村五组（原项目租赁重庆市江南采矿有限公司场地），不新增占地。用地性质为采矿用地，项目周边为农村环境。项目四周均为山体，西北方向约700m处为天峰水库，东侧山上有下茶沟坝住户约10户，距本项目约230~280m，高差约60m。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，不属于生态敏感与脆弱区，周边无野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地分布，无文物保护单位分布。 项目地理位置图详见附图1 - 平面布置 本项目为扩建技改项目，位于万州区茨竹乡盛家村五组，在原项目的基础上新增设备，不新增占地。原项目租用重庆市江南矿业有限公司采矿区内场地建设，用地性质为采矿用地，占地面积1200m2。 项目厂区南侧布设为原项目设备，原项目主要进行生石灰生产，东西两侧各设置1座Ф5.5×16.5m的石灰窑，燃烧无烟煤作为能源。无烟煤堆场和石灰石堆场设置在2座窑北侧，产品库位于东侧窑北部（本项目建设过程中将拆除），东侧窑再向东，布置为集水池和脱硫沉淀池。厂区北侧为租用的办公区，办公区北侧为食堂。 本项目布设于厂区北侧，中间设置原料仓一座，原料仓西侧布设石灰消化器，北侧布置为筛分器和分选器，分选器东侧布置为中转仓1座，东侧布设选磨一体机，选磨一体机东侧布设4座成品仓。各生产设备均带有自带的脉冲式布袋除尘器，另外再设置一套脉冲式布袋除尘器位于北侧厂区，收集输送提升粉尘。危险废物贮存点布设于食堂北侧。 - 项目总平面布置充分考虑储存区、生产区和辅助设置区等布局的合理性，力求物流线路短捷、平行作业方便。 - 2.1.2 项目建设内容 项目主要建设内容如下： 表2-3 技改项目建成前后对照表 项目; 原项目; 技改后; 变化情况; 与环评变动情况. 生产规模及产品方案; 年产2万吨氧化钙; 年产2.5万t氢氧化钙; 增加且产品变化; 无变动. 主要建设内容; 建设有2座Ф5.5×16.5m石灰窑，高径比3：1，吨石灰耗煤量100kg。包括煅烧系统、成品输送、成品分选系统等。; 同技改前; 不变; 无变动. 无; 场地北侧面积约660m2，布置氢氧化钙线生产线1条，安装原料仓1座，消化机1台、中转仓1座、成品仓4座、分选机1台、选磨一体机1台、螺旋输送机5台、提升机5台等设备。; 新增; 无变动. 石灰石堆场，占地面积为200m2，带顶棚; 同技改前; 不变; 无变动. 无烟煤堆场，占地面积为200m2，带顶棚; 同技改前; 不变; 无变动. 密闭石灰库，占地面积300m2; 作为成品氢氧化钙成品仓安置处; 新增; 无变动. 办公区; 租赁江南矿业3间办公室24m2; 同技改前; 不变; 无变动. 食堂; 设有食堂1座，位于办公区北侧; 同技改前; 不变; 无变动. 供电; 来自厂区外部引一路250kv电源供电给厂区高压变电所; 同技改前; 不变; 无变动. 供水; 生产用水来自山泉水，修建有集水池1座（4m×3m×3m）；生活用水来自于市政供水。; 同技改前; 不变; 无变动. 排水; 脱硫装置废水经沉淀池（20m3/d）沉淀后回用不外排；生活污水经旱厕（30m3/d）收集后用于周边玉米、番薯地施肥浇灌。; 同技改前; 不变; 无变动. 主要生产设备; 石灰窑2座、固定篦板推料棒式冷却机、风机2台、皮带输送机、圆形振动筛、挖掘机、发电机; 同技改前; 不变; 无变动. 无; 原料仓1座，中转仓1座，成品仓4座，石灰消化器1套、选粉机1台、滚筒筛1台、选磨一体机1台及配套的提升机和输送机; 新增; 无变动. 主要原料; 石灰石; 32000; 生石灰; 20000; 不变; 无变动. 水; 3165; 水; 6426; 新增; 无变动. 煤; 2000; /; /; 无变动. 工作制度和劳动定员; 员工10人，年生产天数为300天，每天工作8小时。; 同技改前; 不变; 无变动. 环保工程; 废气处理; 成品石灰分选、储存和装卸时产生的含尘废气：经集气罩收集后，由1台脉冲式布袋除尘器（风量12000m3/h）处理后，经由15m高的排气筒（DA002）排放。; 同技改前; 不变; 无变动. 石灰窑尾气：全封闭集气罩收集后，引至1套湿式旋流脱硫除尘器处理（风量30000m3/h），经由18m高的排气筒（DA001）排放。; 同技改前; 不变; 无变动. 无; 原料仓废气：经1#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量20000m3/h。; 新增; 无变动. 无; 中转仓废气：经2#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量2000m3/h。; 新增; 无变动. 无; 1#成品仓废气：经3#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量5000m3/h。; 新增; 无变动. 无; 2#成品仓废气：经4#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量5000m3/h。; 新增; 无变动. 无; 3#成品仓废气：经5#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量5000m3/h。; 新增; 无变动. 无; 4#成品仓废气：经6#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量5000m3/h。; 新增; 无变动. 无; 消化仓废气：经7#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量20000m3/h。; 新增; 无变动. 无; 分选废气：经8#脉冲式布袋除尘器（风量20000m3/h）处理后，经由15m高排气筒（DA003）排放。; 新增; 无变动. 无; 研磨废气：经9#脉冲式布袋除尘器（风量5000m3/h）处理后，经由15m高排气筒（DA003）排放。; 新增; 无变动. 无; 输送提升废气：经4个集气罩收集后，经由10#布袋式除尘器（风量11000m3/h）处理后，经由15m高排气筒（DA003）排放。; 新增; 无变动. 无; 食堂油烟：油烟经集气罩收集并送至油烟净化器净化后通过排烟风管送至屋顶排放。; 新增; 无变动. 废水处理; 生活废水经化粪池（30m3/d）处理后用作周边玉米、番薯地施肥浇灌，不外排。; 同技改前; 不变; 无变动. 脱硫装置废水经沉淀池（20m3/d）沉淀后回用不外排。; 同技改前; 不变; 无变动. 无; 场地冲洗废水和设备清洗废水经集水池沉淀后回用于生产，不外排。; 新增; 无变动. 原项目进出车辆冲洗，依托重庆市江南矿业有限公司现有车辆冲洗设施进行。原项目租用江南矿业有限公司采矿区内场地，因此，在项目运营期间，进出项目的车辆将统一利用江南矿业在其矿区公路与乡道交汇处设置的车辆冲洗平台，对车辆轮胎进行冲洗。该冲洗平台配备有4m³简易隔油沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。此部分车辆冲洗用水及相关设施的运行、管理均由江南矿业有限公司负责。本项目车辆冲洗用水不单独计量，也不产生额外的冲洗废水外排。; 同技改前; 不变; 无变动. 原项目在运营中，全面依托重庆市江南矿业有限公司现有的雨水径流控制和处理系统。原项目利用江南矿业在采矿区上游设置的截洪沟来阻止外来雨水进入项目作业区，通过现有排水沟系统收集项目区内的雨水，并将其初期径流导入江南矿业已建的雨水沉砂池进行沉淀处理。处理后的初期雨水将循环用于江南矿区及场内运输道路的洒水降尘，实现零外排。后期雨水则通过既有截水沟安全导出场区。所有雨水设施的所有权、运行和管理均归属于江南矿业有限公司，原项目不新建独立设施，也不新增任何雨水外排。; 同技改前; 不变; 无变动. 噪声防治; 采取墙体隔声、基础减振、消声等隔声降噪措施。; 技改前后新增设备同样采取墙体隔声、基础减振、消声等隔声降噪措施; 新增; 无变动. 固体废物; 生活垃圾交由环卫部门处置。; 同技改前; 不变; 无变动. 煅烧的窑渣、石灰石废渣、煤渣、脱硫装置沉淀池沉渣定期清掏后，外售综合利用。不在厂区内贮存。; 同技改前; 不变; 无变动. 无; 除尘装置收集灰（氧化钙）收集后回用于生产，除尘装置收集灰（氢氧化钙）收集后进入成品仓外售。不在厂区内贮存。; 新增; 无变动. 无; 设置危险废物贮存点（面积10m2）1座，位于食堂北侧空房内，废机油、废机油桶、含油棉纱手套等危险废物经分类收集暂存后交有危废处置资质单位处理，设置标识标牌，对危险废物贮存点进行重点防渗，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。; 新增; 无变动. 分区防渗措施; 无; 采取分区防渗措施：危险废物贮存点、原脱硫废水沉淀池，设为重点防渗区，采取重点防渗措施；生产区、集水池设为一般防渗区，采取一般防渗措施；其他区域设为简单防渗区，采用地面硬化。; 新增; 无变动. 环保工程; 环境管理措施; 未编制突发环境事件应急预案，未开展风险评估、安全评价工作。安全台账不完整，缺少设备检修及巡检记录。; 委托具备资质的第三方机构编制《安全评价报告》、《风险评估报告》及《突发环境事件应急预案》，完成专家评审及备案。建立健全安全台账制度，完善设备检修、巡查记录，严格落实安全生产责任制，消除潜在风险隐患。; 新增; 无变动. 自行监测制度不完善，监测记录不全。环境管理制度及档案不健全。; 制定《环境保护管理制度》和《自行监测计划》，明确监测内容、频次及责任人，定期对废气排放口、无组织排放点及厂界环境质量开展自行监测，并形成记录台账。建立完善的环保档案，包括原始监测记录、设备运行日志、维护记录及异常情况处置记录。; 新增; 无变动. 石灰产品未制定临时堆放和出库制度。; 明确石灰产品“当天生产、当天运出”制度，制定成品管理规范，杜绝长时间堆放。罐装运输过程中采取密闭输送和封闭罐车装载，避免粉尘泄漏。; 新增; 无变动. 厂区围墙、挡墙及雨污分流设施不完善。堆场管理不规范，部分地面未硬化; 对厂区围墙、挡墙进行修复加固，完善雨污分流系统；对堆场实行全封闭或加盖防雨布管理，所有地面硬化。厂区内设置绿化带和喷淋装置，以降低扬尘扩散。; 新增; 无变动. /; 建立由企业负责人牵头的环境安全管理小组，定期对污染防治设施和安全系统运行情况进行检查评估，确保各项整改措施长期有效。; 新增; 无变动. 劳动定员及工作制度： 员工10人，年生产天数为300天，每天工作8小时。 实际验收内容： 员工10人，年生产天数为300天，每天工作8小时。 （3）主要设备调查 根据本次验收调查可知，现场实际安装设备调查项目主要新增设备清单见表2-5，根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目无淘汰落后设备。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 台/套; 备注. 1; 裙边皮带输送机; B500*8M; 2; 新增. 2; 板链提升机1#; NE30*21.5m; 1; 新增. 3; 原料仓; φ5730mm*18.7M; 1; 新增. 4; 石灰消化器; GKSH15T; 1; 新增. 5; O型螺旋输送机; 426*8M; 1; 新增. 6; 消化库（内置石灰消化器）; φ4777mm*17.61M; 1; 新增. 7; 板链提升机2#; NNE50*21m; 1; 新增. 8; 刮板输送机; FU270*10M; 1; 新增. 9; 板链提升机3#; NE50*14M; 1; 新增. 10; 滚筒筛; 1020型; 1; 新增. 11; U型螺旋输送机1#; 426*6M; 1; 新增. 12; 选粉机; GKXF5R; 1; 新增. 13; 高压风机; 9-28NO.10C整体式; 1; 新增. 14; U型螺旋输送机2#; 325*8M; 1; 新增. 15; 板链提升机4#; NE30*13.5m; 1; 新增. 16; U型螺旋输送机3#; 300*4.5M; 1; 新增. 17; 中转仓; φ3000*15M; 1; 新增. 18; 选磨一体机; GKHG1280; 1; 新增. 19; 成品O型螺旋输送机; 325*5M; 1; 新增. 20; 板链提升机5#; NE30*21.5M; 1; 新增. 21; 成品仓; φ5730*18.7M; 4; 新增. 24; 废气处理设备; 脉冲式布袋除尘器; 1; 新增. 25; 原料仓仓顶脉冲式布袋除尘器; 1; 新增. 26; 石灰消化器脉冲式布袋除尘器; 1; 新增. 27; 选粉机脉冲式布袋除尘器; 1; 新增. 28; 选磨一体机脉冲式布袋除尘器; 1; 新增. 29; 中转仓仓顶布袋除尘器; 1; 新增. 2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1 主要原辅料消耗 主要原辅材料消耗情况见表 2-6。 表 2-6 主要原辅料消耗量及成分表 序号; 原料名称; 状态; 年使用量; 贮存方式; 来源; 与环评变动情况. 1; 生石灰; 块状; 2万吨; 原项目生产完成后通过皮带输送机直接送至本项目工序; 原项目生产; 无变动. 2; 水; 液体; 6426吨; 依托原有集水池; 山泉水、雨水; 无变动. 3; 机油; 液体; 0.1t; 桶装，100kg/桶; 外购; 无变动. 4; 电; /; 300万度; 依托原有; /; 无变动. 2.2.2水源 本项目技改后用、排水情况 用水 类别; 规模; 用水系数; 总用水量（m3/a）; 新鲜水日用水量（m3/d）; 循环水量（m3/d）; 日废水产生量（m3/d）; 年废水产生量（m3/a）; 废水去向; 备注. 生活用水; 10人; 100L/人·d; 300; 1; 0; 0.5; 150; 化粪池处理后用作周边玉米、番薯地施肥浇灌，不外排; 利旧. 脱硫废水补水; 300d; 9m3/d; 1500; 9; 300; 0; 0; 脱硫装置废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排; 利旧. 生产用水（进入消化器）; /; /; 6426; 21.42; 0; 0; 0; 蒸发损失1421.3342m3/a 进入产品5004.6658m3/a; 新增. 场地清洗用水; 1200m2; 2L/m2·d; 2.4; 0.24; 0.192; 0; 0; 引至原项目山泉水集水池，经沉淀后回用于生产，不外排。; 利旧. 设备清洗用水; 1次/月; 5m3/次（; 50; 0.167; 0.133; 0; 0; 利旧. 合计; /; 8278.4; 31.827; 300.325; 0.5; 150; /; /. 2.3 主要工艺流程及产污环节 本项目利用原项目生产的生石灰作为原料，进行氢氧化钙的生产。工艺流程如下： 图2-5 氢氧化钙生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： 原项目通过燃烧、冷却、分拣、筛分后，生产出块状生石灰，之后进入本项目工序： （1）提升输送：原项目生产的块状生石灰，经裙边皮带称输送机输送至板链提升机，提升进入原料仓中储存。此工序产生的污染物为转运及原料进仓时仓顶呼吸孔产生的粉尘G1。 （2）消化：本项目采用三级消化+二级均化工艺。消化过程中化学反应为：CaO+H2O=Ca（OH）2此化学反应属于简单化学反应，为发热反应，产生大量的热量，以水蒸气形式挥发，生产过程中没有其他副反应物产生。 裙边皮带称输送机将合格原料送入消化系统，依次进入消化器中，同时储存在水箱中的水经热转换系统加热后，由电磁流量计计量的水按照设定的比例跟踪两台定量皮带秤的原料称重，经变频水泵分配给消化机专用喷嘴进入石灰消化器。水量的大小由集控系统处理并控制。 石灰消化系统由一级石灰消化器、二级石灰消化器、三级石灰消化器、四级石灰均化器、五级石灰均化器以及专用除尘器组成。 三级消化的主要目的是分阶段控制生石灰的水化反应，该反应是一个强烈的放热反应，如果一次性加水过多，会产生“爆水”现象，不仅危险，还会导致物料结块、水化不完全，影响产品质量。分级消化的核心思想是“少加多次”，通过控制加水量和反应时间，实现平稳、充分的水化。 第一级消化：润湿与初步水化（预消化）。主要是对生石灰进行初步的润湿和预热。生石灰从料仓进入一级消化器后，首先与一定量的水接触。由于生石灰中的活性成分（活性CaO）会立即与水反应，产生大量热量，使部分水迅速汽化成蒸汽。这一阶段的目的就是利用这些蒸汽和热量，对剩余的生石灰颗粒进行预热和润湿，为后续的深度水化打下基础。加水量相对较少，通常是理论水化量的30%~50%，以确保反应的剧烈程度可控，避免温度过高导致水化不完全（水化温度超过100℃，会产生“过烧”现象，影响产品细度）。温度控制在80℃~100℃之间，利用蒸汽对物料进行均匀加热。采用强力搅拌，确保物料与水充分混合，无死角。产生的蒸汽和热量被第一级消化器充分利用，对物料进行预处理，部分热量也可通过余热回收系统进行利用。 第二级消化：主体水化（主消化）。在第一级预消化后，物料温度升高，为第二级的主体水化创造了理想条件。在此阶段，会加入第二部分水，继续进行大规模的水化反应。高温下的水化反应速度更快、更彻底，可以确保生石灰中的绝大部分CaO转化为Ca（OH）₂。加水量较大，通常是总加水量的40%~60%，以满足主体水化反应的需要，并控制物料温度在最佳水化区间。温度保持在100℃~105℃左右，这是水化反应的最佳温度范围。如果温度过高，可能导致“过烧”；如果温度过低，则反应不彻底。持续强力搅拌，确保新加入的水与所有物料颗粒接触，实现均匀水化。产生的热量继续用于维持反应温度，多余热量可通过散热或回收系统用于其他环节。 第三级消化：余热水化与细化（后消化）。前两级消化后，大部分生石灰已水化，但仍可能存在少量未完全水化的颗粒。第三级消化的主要任务是利用物料余热，加入剩余的水，进行长时间的熟化和细化，使所有物料充分水化。同时，这一阶段也起到了均化和降温的作用，为后续的均化工艺做准备。加入剩余的少量水，通常是总加水量的10%~20%，主要用于补充水化所需和调节物料的粘稠度，使其便于后续输送。温度会逐渐降低，但仍维持在80℃以上，利用余热完成最后的熟化过程。相对前两级，搅拌力度可能稍弱，主要起均化和输送作用。此阶段热量主要用于自身反应，末端温度的降低有利于后续工序。 经过三级消化后，虽然大部分物料已经水化，但仍可能存在颗粒大小不均、含水量不一的情况。二级均化的目的就是通过物理混合，进一步提升产品的均一性和稳定性，确保最终产品的各项指标（如细度、活性度）达到高标准。 第一级均化：接收来自三级消化器的物料，进行初步的混合。通过强力搅拌，将不同消化阶段的物料进行混合，消除消化过程中可能出现的局部不均匀性。采用高速、高效的搅拌器，确保物料在短时间内得到充分混合。此时物料温度已经有所下降，维持在50℃~70℃左右。 第二级均化：在第一级均化的基础上，进行更长时间、更彻底的混合。这是产品进入包装或下一工序前的最后一道质量控制关卡，确保每一批次的产品都符合高标准的均一性。确保物料在均化器中有足够的停留时间，以达到理想的均化效果。进一步降温，为包装和储存创造条件，通常控制在40℃~60℃。 一级和二级消化反应中大量放热（反应放热约64.5kJ/mol），通过设备内部的合理工艺设计实现自加热循环，一般接入三级消化末端补温，提升反应彻底性避免外部加热能源消耗。通过设定保温系统维持消化槽温度，提升反应效率。 石灰在加水消化过程中，反应产生大量的热能继而产生大量的“热水蒸气体”，而热水蒸气体在上升散发时夹带一定数量的粉尘，此工序产生的污染物为消化粉尘G2。 （3）选粉、研磨：消化库物料经刮板输送机输送至板链提升机，提升进入滚筒筛进行初步处理，初步处理的半成品物料先进入螺旋输送机，之后送入板链提升机，再由板链提升机把半成品物料送入选粉机中，选粉机根据不同的成品要求，将物料分为两个部分：符合要求的成品和不符合要求的粗粉，符合要求的成品由选粉机自带的细粉收集器收集后经成品螺旋输送机送至板链提升机，提升物料至成品仓。不符合要求的粗粉由废渣螺旋输送机输送到中转仓，之后再由螺旋输送机送至选磨一体机中进行研磨，加工成细粉状，后经成品螺旋输送机送至板链提升机，提升物料至成品仓。此工序产生的污染物为分选粉尘G3、中转仓粉尘G4、研磨粉尘G5。 （4）成品外运：生产出的氢氧化钙成品储存于成品仓，之后由罐车直接装运外售。此工序产生的污染物为产品进仓时仓顶呼吸孔产生的粉尘G6。 项目上料、下料、罐体对接等环节均在密闭状态下进行，无废气无组织排放。石灰产品为“当天生产、当天运出”，罐装运输过程中采取密闭输送和封闭罐车装载，无粉尘泄漏。 项目在生产过程中，还将以下污染物：输送提升粉尘G7、各设备运行时产生的噪声N1~N5、车辆运输噪声N6、设备维护废机油S1、废含油手套棉纱S2、废机油桶S3、除尘装置收集灰S4、场地冲洗废水W1、设备清洗废水W2。 项目营运期产污环节及污染因子详见表2-8。 表2-8 项目主要污染物产生环节及污染因子汇总表 类别; 产污环节; 主要污染物. 废气; 原料仓仓顶; 原料仓仓顶呼吸粉尘G1. 消化工序; 消化粉尘G2. 分选工序; 分选粉尘G3. 中转仓仓顶; 中转仓仓顶呼吸粉尘G4. 研磨工序; 研磨粉尘G5. 成品仓仓顶; 成品仓仓顶呼吸粉尘G6. 输送提升工序; 输送提升粉尘G7. 废水; 场地冲洗; 场地冲洗废水W1. 设备清洗; 设备清洗废水W2. 噪声; 输送提升工序; 输送提升噪声N1. 消化工序; 消化噪声N2. 筛分工序; 筛分噪声N3. 分选工序; 选粉噪声N4. 研磨工序; 研磨噪声N5. 车辆运输; 车辆运输噪声N6. 固体 废物; 设备维护; 废机油S1. 设备维护; 含油手套棉纱S2. 设备维护; 废机油桶S3. 除尘装置; 除尘装置收集灰S4. 2.4 项目变动情况 除未建设本次不验收的生产线外，通过对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，对本项目的变动逐项进行分析，与环评及批复内容相比未发生变化。因此，本项目实际建设的内容不构成重大变动，不需要重新报批环评文件，应纳入竣工环境保护验收管理。

3 主要污染源、污染物处理和排放 3.1 废水 本项目职工由厂区现有职工调配，不新增生活污水。无生产废水外排。 3.2 废气 本项目运营期排放的大气污染物执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）中相关排放标准，具体标准值见下表。 表3-4 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022） 排放方式; 生产过程; 污染物; 排放限值; 污染物排放监控位置. 有组织; 煅烧尾气DA001; 颗粒物; 30mg/m3; 煅烧尾气排气筒 DA001（已有）. SO2; 200mg/m3. NOX; 300mg/m3. 生石灰分选DA002; 颗粒物; 20mg/m3; 生石灰分选排气筒 DA002（已有）. 分选; 颗粒物; 20mg/m3; 生产设施排气筒 DA003（本项目新增）. 研磨. 输送提升. 无组织; 生产; 颗粒物; 5mg/m3; 项目厂房外. 本项目主要工序包括生石灰进料、水化反应及产品包装。整个过程中不涉及有机物反应或含硫、含氨原料的使用，亦未使用或生成典型恶臭污染物（如硫化氢、氨气、甲硫醇等）。生石灰与水反应仅释放水蒸气和部分粉尘，反应本身为无异味的无机反应；产成品氢氧化钙为无色无味的粉状物质，不具有挥发性，储运过程亦无臭气释放源。因此，结合本项目原辅材料特性、工艺过程及无臭气物质参与或生成的情况，可判断项目在正常运行条件下不产生恶臭污染物，但在环保管理中仍将按标准对恶臭可能性进行监控预警，确保环境影响最小化。 根据重庆东生笙环境监测有限公司监测报告（报告编号：东生笙环检【2025】YS第027号）可知，项目营运期生产废气达到上诉标准。 3.3 噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体的噪声标准限值，见下表。 表3-5 噪声控制标准限值 单位：dB（A） 时段; 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 根据重庆东生笙环境监测有限公司监测报告（报告编号：东生笙环检【2025】YS第027号）可知，在经过隔声降噪后，项目昼间厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 3.4 固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程参照执行相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。同时一般固体废物分类执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）相关要求。 危险废物暂存要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》（部令第23 号）执行转移制度。 本项目职工由厂区现有职工调配，不新增生活垃圾。项目固体废物主要为一般固废和危险废物，详见下表。 固体废物产生、排放及处置情况汇总一览表 产生环节; 名称及代码; 危废类别; 属性; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 除尘装置; 除尘装置收集灰（氧化钙）; /; 一般固废; 固态; /; 3.9; 不贮存; 收集后回用于生产; 3.9. 除尘装置收集灰（氢氧化钙）; /; 固态; /; 29.05; 收集后进入成品仓外售; 29.05. 设备维护保养; 含油棉纱及手套900-041-49; HW49; 危险废物; 固态; T/In; 0.01; 分类收集暂存在危险废物贮存点; 暂存于危险废物贮存点，定期交由危险废物资质单位处置; 0.01. 废机油桶900-041-49; HW08; 固态; T/In; 0.05; 0.05. 废机油900-217-08; HW08; 固态; T，I; 0.05; 0.05. 3.5 环保设施投资及“三同时”落实情况 3.5.1 环保设施投资 项目实际投资80万元，其中环保投资20万元，所占比例为百分之25。 3.5.2 环保设施“三同时”落实情况 环境影响报告表和重庆市万州区生态环境局审批意见提出的环保措施要求的“三同时”落实情况见表 3.5-1。 项目; 环评及批复要求; 实际落实情况; 变更情况. 废水; 场地冲洗废水和设备清洗废水引至原项目山泉水集水池（4m×3m×3m），经沉淀后回用于生产，不外排。 原项目已有：脱硫装置废水经沉淀池（20m3/d）沉淀后回用不外排；生活污水经旱厕（30m3/d）收集后用于周边玉米、番薯地施肥浇灌。 原项目进出车辆冲洗，依托重庆市江南矿业有限公司现有车辆冲洗设施进行。原项目租用江南矿业有限公司采矿区内场地，因此，在项目运营期间，进出项目的车辆将统一利用江南矿业在其矿区公路与乡道交汇处设置的车辆冲洗平台，对车辆轮胎进行冲洗。该冲洗平台配备有4m³简易隔油沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。此部分车辆冲洗用水及相关设施的运行、管理均由江南矿业有限公司负责。本项目车辆冲洗用水不单独计量，也不产生额外的冲洗废水外排。 原项目在运营中，全面依托重庆市江南矿业有限公司现有的雨水径流控制和处理系统。原项目利用江南矿业在采矿区上游设置的截洪沟来阻止外来雨水进入项目作业区，通过现有排水沟系统收集项目区内的雨水，并将其初期径流导入江南矿业已建的雨水沉砂池进行沉淀处理。处理后的初期雨水将循环用于江南矿区及场内运输道路的洒水降尘，实现零外排。后期雨水则通过既有截水沟安全导出场区。所有雨水设施的所有权、运行和管理均归属于江南矿业有限公司，原项目不新建独立设施，也不新增任何雨水外排。; 场地冲洗废水和设备清洗废水引至原项目山泉水集水池（4m×3m×3m），经沉淀后回用于生产，不外排。 原项目已有：脱硫装置废水经沉淀池（20m3/d）沉淀后回用不外排；生活污水经旱厕（30m3/d）收集后用于周边玉米、番薯地施肥浇灌。 原项目进出车辆冲洗，依托重庆市江南矿业有限公司现有车辆冲洗设施进行。原项目租用江南矿业有限公司采矿区内场地，因此，在项目运营期间，进出项目的车辆将统一利用江南矿业在其矿区公路与乡道交汇处设置的车辆冲洗平台，对车辆轮胎进行冲洗。该冲洗平台配备有4m³简易隔油沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。此部分车辆冲洗用水及相关设施的运行、管理均由江南矿业有限公司负责。本项目车辆冲洗用水不单独计量，也不产生额外的冲洗废水外排。 原项目在运营中，全面依托重庆市江南矿业有限公司现有的雨水径流控制和处理系统。原项目利用江南矿业在采矿区上游设置的截洪沟来阻止外来雨水进入项目作业区，通过现有排水沟系统收集项目区内的雨水，并将其初期径流导入江南矿业已建的雨水沉砂池进行沉淀处理。处理后的初期雨水将循环用于江南矿区及场内运输道路的洒水降尘，实现零外排。后期雨水则通过既有截水沟安全导出场区。所有雨水设施的所有权、运行和管理均归属于江南矿业有限公司，原项目不新建独立设施，也不新增任何雨水外排。; 无变动. 废气; 原料仓; 1#脉冲式布袋除尘器; 原料仓; 1#脉冲式布袋除尘器; 无变动. 中转仓; 2#脉冲式布袋除尘器; 中转仓; 2#脉冲式布袋除尘器. 1#成品仓; 3#脉冲式布袋除尘器; 1#成品仓; 3#脉冲式布袋除尘器. 2#成品仓; 2#成品仓. 3#成品仓; 3#成品仓. 4#成品仓; 4#脉冲式布袋除尘器; 4#成品仓; 4#脉冲式布袋除尘器; 无变动. 消化仓; 5#脉冲式布袋除尘器; 消化仓; 5#脉冲式布袋除尘器; 无变动. 分选DA003; 6#脉冲式布袋除尘器; 分选DA003; 6#脉冲式布袋除尘器; 无变动. 研磨DA003; 7#脉冲式布袋除尘器; 研磨DA003; 7#脉冲式布袋除尘器; 无变动. 输送提升DA003; 8#脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 输送提升DA003; 8#脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 无变动. 厂界无组织; 9#脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 厂界无组织; 9#脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 无变动. 成品石灰除尘器DA002; 4个集气罩+10#布袋式除尘器+15m高排气筒（DA003）; 成品石灰除尘器DA002; 4个集气罩+10#布袋式除尘器+15m高排气筒（DA003）; 无变动. 石灰窑DA001; 提高收集效率，加强车间通风; 石灰窑DA001; 提高收集效率，加强车间通风; 无变动. 食堂油烟; 原项目已有：集气罩+1布袋式除尘器+15m高排气筒; 食堂油烟; 原项目已有：集气罩+1布袋式除尘器+15m高排气筒; 无变动. 噪声; 选用低噪设备、采取基础减振、消声等措施; 选用低噪设备、采取基础减振、消声等措施; 无变动. 固体 废物; 危险废物贮存点：危险废物贮存点（面积10m2）位于食堂西侧，采用重点防渗措施。危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，采取防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得露天堆放。危险废物分区分类暂存，后交有资质的危废处置单位处置。; 危险废物贮存点：危险废物贮存点（面积10m2）位于食堂西侧，采用重点防渗措施。危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，采取防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得露天堆放。危险废物分区分类暂存，后交有资质的危废处置单位处置。; 无变动. 危险 废物; 危险废物贮存点：危险废物贮存点（面积10m2）位于食堂西侧，采用重点防渗措施。危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，采取防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得露天堆放。危险废物分区分类暂存，后交有资质的危废处置单位处置。; 危险废物贮存点：危险废物贮存点（面积10m2）位于食堂西侧，采用重点防渗措施。危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，采取防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得露天堆放。危险废物分区分类暂存，后交有资质的危废处置单位处置。; 无变动. 土壤及地下水污染; 项目厂区采取分区防渗： 简单防控区：办公区及厂内道路一般不会产生地下水污染的区域。仅需对地面进行硬化，为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如非污染区设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等。 一般防控区：一般防渗区包括生产区、集水池。采用钢筋混凝土地面，其下铺砌砂石基层，厚度不小于200mm。 重点防控区：危险废物贮存点、原脱硫废水沉淀池。采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。; 项目厂区采取分区防渗： 简单防控区：办公区及厂内道路一般不会产生地下水污染的区域。仅需对地面进行硬化，为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如非污染区设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等。 一般防控区：一般防渗区包括生产区、集水池。采用钢筋混凝土地面，其下铺砌砂石基层，厚度不小于200mm。 重点防控区：危险废物贮存点、原脱硫废水沉淀池。采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。; 无变动. 环境 风险; 厂区内储料区、生产区及成品区均设置防渗地坪，地面采用混凝土硬化结构，并设置排水沟与收集井。消化装置区及储灰罐底部设置围堰，围堰容积不小于设备最大可能泄漏量的110%，有效防止泄漏物外溢。厂区雨污分流系统完善，雨水经排水沟引至雨水井，污水经沉淀池循环使用，不直接外排。 为应对火灾及粉尘爆炸等突发事故，厂区设置干粉灭火器、消防栓、应急沙土、吸附棉等应急物资。主要通道保持畅通，设置明显的安全疏散标识，保证事故状态下人员可迅速撤离。厂区关键部位安装视频监控及报警装置，实时监测生产与安全状况。在厂区配备灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器等，一旦发生火灾事故，可及时有效地进行扑救。同时加强设备、管道的检修维护，加强职工的安全技术培训，增强安全防范意识。严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置，消防隔离带及消防通道要求参照消防相关要求建设、布置。消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在危险物品存放区设立警告牌。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，应配置相应的灭火器及救灾防毒器其及防护用品。; 厂区内储料区、生产区及成品区均设置防渗地坪，地面采用混凝土硬化结构，并设置排水沟与收集井。消化装置区及储灰罐底部设置围堰，围堰容积不小于设备最大可能泄漏量的110%，有效防止泄漏物外溢。厂区雨污分流系统完善，雨水经排水沟引至雨水井，污水经沉淀池循环使用，不直接外排。 为应对火灾及粉尘爆炸等突发事故，厂区设置干粉灭火器、消防栓、应急沙土、吸附棉等应急物资。主要通道保持畅通，设置明显的安全疏散标识，保证事故状态下人员可迅速撤离。厂区关键部位安装视频监控及报警装置，实时监测生产与安全状况。在厂区配备灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器等，一旦发生火灾事故，可及时有效地进行扑救。同时加强设备、管道的检修维护，加强职工的安全技术培训，增强安全防范意识。严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置，消防隔离带及消防通道要求参照消防相关要求建设、布置。消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在危险物品存放区设立警告牌。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，应配置相应的灭火器及救灾防毒器其及防护用品。; 无变动. 由上表可以看出，环境影响报告表和审批意见提出的环保措施要求已在已建设的工程实 际中得到落实。

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论（摘录） 根据<<中华人民共和国环境影响评价法>>等法律法规规定，我局原则同意重庆东驰环保工程有限公司编制的<<氢氧化钙生产线扩建项目环境影响报告表>>结论和提出的生态环境保护措施。 4.2 环境保护行政主管部门的批复意见（摘录） 根据重庆市万州区生态环境局渝(万)环准〔2025】65号批准书，审批意见如下： 重庆迎邦钙业有限公司: 你单位报送的氢氧化钙生产线扩建项目(项目代码:2505-500101-07-02-604267)环境影响评价文件审批申请表及相 关材料收悉。经研究，现审批如下。一、根据<<中华人民共和国环境影响评价法>>等法律法规规定，我局原则同意重庆东驰环保工程有限公司编制的<<氢氧化钙生产线扩建项目环境影响报告表>>结论和提出的生态环境保护措施。 - 项目主要建设内容为:该工程位于万州区茨竹乡盛家村五组，本次扩建利用重庆市江南矿业有限公司采矿区内场地北侧区域，不新增占地，购置双段锁风阀、消化机、除杂筛、分选机、选磨一体机、螺旋输送机等设备，安装原料仓1座，中转仓1座、成品仓4座，增加氢氧化钙生产线1条，利用原项目产出的生石灰进行三级消化，达到年产2.5万吨的生产能力。项目总投资80万元，其中环保投资20万元。 - 三、项目建设与运营管理中，应认真落实<<环境影响报告表>>提出的各项污染防治及生态保护措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作: - (一)落实废水处理措施。实行雨污分流，初期雨水通过现有排水沟系统导入江南矿业已建的雨水沉砂池进行沉淀处理，处理后的初期雨水将循环用于重庆市江南矿业有限公司矿区及场内运输道路的洒水降尘，不外排;后期雨水则通过既有截水沟安全导出场区。利用重庆市江南矿业有限公司设置的车辆冲洗平台对车辆轮胎进行冲洗，冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。场地冲洗废水和设备清洗废水经集水池沉淀后回用于生产，不外排。生活废水经化粪池(30m"/d)处理后用作周边玉米、番薯地施肥浇灌，不外排。 - (二)加强大气污染防治。原料仓、中转仓、成品仓、消化仓废气经仓顶脉冲式布袋除尘器处理后，经仓顶呼吸孔无组织排放;分选、研磨、输送提升废气经脉冲式布袋除尘器处理后，经由15m高排气筒排放;颗粒物排放应满足<<石灰、电石工业大气污染物排放标准>>(GB41618-2022)。食堂油烟经集气罩收集并送至油烟净化器净化满足<<餐饮业大气污染物排放标准>>(DB50/859-2018)后通过排烟风管送至屋顶排放。 - (三)做好噪声防治工作。选择低噪声先进设备及符合国家标准的设备;采取墙体隔声、基础减振、消声等隔声降噪措施;加强机械设备的维护保养，避免设备性能差而造成机械噪声增大的现象;运输车辆在通过居民点时减速、禁鸣等，进一步减小对周边声环境的影响。合理安排作业时间，禁止夜间生产。确保厂界噪声达到<<工业企业厂界环境噪声排放标准>>(GB12348-2008)2类标准。 - (四)妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到"减量化、资源化、无害化"。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。除尘装置收集灰(氧化钙)收集后回用于生产，除尘装置收集灰(氢氧化钙)收集后进入成品仓外售。废机油、废机油桶、含油棉纱手套等危险废物经分类收集暂存后交有危废处置资质单位处理，设置标识标牌，对危险废物贮存点进行重点防渗，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，并修筑围堰。按照生态环境部门要求，填报危险废物转移联单。一般固体废物分类执行<<一般固体废物分类与代码>>(GB/T39198-2020)相关要求。危险废物贮存点应符合<<危险废物贮存污染控制标准>>(GB18597-2023)。(五)强化环境风险防范。项目的规划设计、施工和运营等必须进行科学规划、合理布置，落实报告表提出的各项应急管理措施和环境风险防范措施。建设单位应对消化反应系统采用自动加水控制，配备温度传感器及紧急切断阀;储灰罐设置安全阀和高低位液位报警器，确保罐内压力稳定，防止超压爆裂。强化环境保护主体责任，加强环境风险管理，制定安全管理制度和安全生产规程;编制全厂应急预案，防止因事故引发环境污染和生态破坏。 - (六)执行排污总量控制。项目污染物总量控制指标为:有组织颗粒物0.4129/a。 - (七)建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责。项目主动公开环境信息，接受社会监督。项目的环保日常监督管理由重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。 - 四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护"三同时"制度。项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，及时向我局申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照<<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>>等规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。 - 五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。 - 六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你单位有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

5 验收监测质量保证及质量控制 5.1 监测分析方法 按国家污染物排放标准和环境质量标准要求，优先选用国家环境监测分析方法标准方法；对国内目前尚未建立标准分析方法的污染物，可参考使用国内（外）现行的标准分析方法。分析方法应能满足评价标准要求。 本项监测测方法依据及仪器见表 5-1。 表 5-1 检测标准及使用仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检测依据. 废气 （无组织）; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; HJ 1263-2022. 废气 （有组织）; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017. 烟气参数（温度、压力、流速、含湿量、含氧量）; 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法; GB/T 16157-1996. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008. 检测类别; 检测项目; 仪器名称及型号; 仪器编号; 备注. 废气 （无组织）; 总悬浮颗粒物; TH-150C智能中流量总悬浮颗粒物采样器; 331807108; 所用仪器在计量检定/校准有效期内. 4046H流量流速仪; 40461629002. BSC-150 恒温恒湿箱; 170030. EX125DZH电子天平; B808460989. 噪声; 厂界噪声; AWA6228+多功能声级计; 00309784. AWA6221A声校准仪; 1007351. 废气 （有组织）; 颗粒物; TH-880F微电脑烟尘油烟平行采样仪; 451808103. 4046H流量流速仪; 40461629002. HT-AWS9-S恒温恒湿称量系统; HT200616028. EX125DZH电子天平; B808460989. GZX-9146MBE电热鼓风干燥箱; 170042. 烟气参数（温度、压力、流速、含湿量、含氧量）; TH-880F微电脑烟尘油烟平行采样仪; 451808103. 4046H流量流速仪; 40461629002. 5.2 监测时间 采样日期; 2025年12月18-19日. 5.3 质量保证和质量控制 监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量管理规定》和《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行，实施全过程质量保证。保证了监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各监测点位布置的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据实行了三级审核制度。 1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。 2、采样期间保证在生产工况稳定，生产负荷达 75%以上；采样前后对采样仪器及设备进行校准和检查，气态样品现场测试前，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。 3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。 4、水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，附质控数据分析表。

6.验收监测内容 验收监测内容如下： 表6-1监测点位及项目一览表 检测类别; 检测点位 名称和编号; 是否 检测; 检测项目. 废气 （无组织）; ○b1; 是; 总悬浮颗粒物. 废气 （有组织）; ◎B1 （废气处理设施后排气筒）; 是; 颗粒物. 噪声; ▲C1 （厂界西南侧） ▲C2 （厂界东侧）; 是; 厂界噪声. 备注; - 检测方案及检测因子由委托方提供； - 检测工况：年设计生产量2.5万吨，年生产天数为300天，检测期间，实际生产能力约为70吨/天。. 6-1监测点位图 图例：▲C为噪声检测点；○b为无组织废气排放检测点；◎B为有组织废气排放检测点。

7.1 验收监测期间生产工况记录 监测期间，环保设施与主体工程运行较为稳定，满足验收要求。 7.2 验收监测结果 根据东生笙环检【2025】YS第027号监测报告，数据如下： 工业企业厂界环境噪声检测结果. 检测 时间; 检测点; 昼间噪声; 夜间噪声. Leq（dB(A)）; Leq（dB(A)）; 最大 声级 dB(A); 主要 声源. 测量值; 背景值; 修正值; 修正 结果; 测量值; 背景值; 修正值; 修正 结果. 2025/12/18; ▲C1 （厂界西南侧）; 54.0; /; /; 54; /; /; /; /; /; 研磨机. ▲C2 （厂界东侧）; 59.4; /; /; 59; /; /; /; /; /; 研磨机. 2025/12/19; ▲C1 （厂界西南侧）; 48.6; /; /; 49; /; /; /; /; /; 研磨机. ▲C2 （厂界东侧）; 57.2; /; /; 57; /; /; /; /; /; 研磨机. 排放限值; /; /; /; 60; /; /; /; /; /; /. 参考依据; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。. 备注; /. 有组织废气处理设施后排气筒检测结果一览表 废气处理设施后排气筒◎B1. 采样时间:2025年12月18日. 排气筒截面（m2）：; 0.160; 排气筒高度（m）： 15. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 标准限值. 排气温度; ℃; 18; 17; 18; /; /. 含湿量; %; 1.86; 1.75; 1.80; /; /. 烟气流速; m/s; 21.24; 21.40; 21.31; /; /. 标态干烟气量; m3/h; 10336; 10393; 10311; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 8.3; 7.9; 8.5; 8.2; 20. 颗粒物排放速率; kg/h; 8.58×10-2; 8.21×10-2; 8.76×10-2; 8.52×10-2; /. 废气处理设施后排气筒◎B1. 采样时间:2025年12月19日. 排气筒截面积（m2）： 0.160; 排气筒高度（m）： 15. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 标准限值. 排气温度; ℃; 12; 13; 13; /; /. 含湿量; %; 1.66; 1.68; 1.71; /; /. 烟气流速; m/s; 19.67; 19.45; 19.66; /; /. 标态干烟气量; m3/h; 10158; 10020; 10111; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 8.7; 8.9; 8.2; 8.6; 20. 颗粒物排放速率; kg/h; 8.84×10-2; 8.92×10-2; 8.29×10-2; 8.68×10-2; /. 参考依据; 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表1大气污染物排放限值.. 备 注; /. 无组织废气检测结果. 检测时间; 检测项目; 检测点位; 第一次; 第二次; 第三次; 标准 限值. ug/m3; ug/m3; ug/m3; ug/m3. 2025/12/18; 总悬浮颗粒物; ○b1; 512; 493; 485; 5000. 2025/12/19; 总悬浮颗粒物; ○b1; 477; 515; 532. 参考依据; 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表A.1无组织排放限值。. 备 注; /. 7.2.4 污染物排放总量 项目建成后排放的重点污染物的量如下： 本项目废气排放量： 颗粒物：有组织0.4129t/a，无组织0.3529t/a。 技改完成后全厂废气排放量： 石灰窑：SO2：5.76t/a；NOX：2.544t/a；烟尘：0.47t/a 颗粒物：有组织0.4279t/a，无组织0.6149t/a。 本项目总量指标已通过万州区生态环境局从区域削减源中统筹调配解决。 颗粒物区域削减总量指标来源为重庆万州西南水泥有限公司，其颗粒物治理后形成的削减量为246.918吨/年，可满足本项目的总量需求，余量由万州区生态环境局统筹管理。 7.2.5 监测结论 重庆迎邦钙业有限公司氢氧化钙生产线扩建项目 2025 年 2025年12月18-19日废气、噪声检测结果符合排放标准要求。 总量：总量满足环评及批复要求。 7.3 环境质量 本项目位于重庆市万州区茨竹乡盛家村五组（原项目租赁重庆市江南矿业有限公司场地），不新增占地。经核查，重庆市万州区江南矿业有限公司在实施其建筑石料用灰岩矿山改扩建项目时，已对矿区周边300米范围内的民房进行了全部购买或租用。目前，原居民已完成房屋搬迁手续，相关房屋均已空置。因此，本项目厂界外500米范围内已无居民居住，无大气环境保护目标。 项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，不属于生态敏感与脆弱区，周边无野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地分布，无文物保护单位分布。

8 验收监测结论 8.1项目概况 8.1.1建设地点、主要建设内容及规模 环评及批复核定的建设内容及规模： - 拟建项目位于万州区茨竹乡盛家村五组，本次扩建利用重庆市江南矿业有限公司采矿区内场地北侧区域，不新增占地，购置双段锁风阀、消化机、除杂筛、分选机、选磨一体机、螺旋输送机等设备，安装原料仓1座，中转仓1座、成品仓4座，增加氢氧化钙生产线1条，利用原项目产出的生石灰进行三级消化，达到年产2.5万吨的生产能力。项目总投资80万元，其中环保投资20万元。 劳动定员及工作制度： 本项目不新增劳动员工。原项目员工10人，年生产天数为300天，每天工作8小时，原项目设置食堂及宿舍。 实际验收内容： - 项目位于万州区茨竹乡盛家村五组，本次扩建利用重庆市江南矿业有限公司采矿区内场地北侧区域，不新增占地，购置双段锁风阀、消化机、除杂筛、分选机、选磨一体机、螺旋输送机等设备，安装原料仓1座，中转仓1座、成品仓4座，增加氢氧化钙生产线1条，利用原项目产出的生石灰进行三级消化，达到年产2.5万吨的生产能力。项目总投资80万元，其中环保投资20万元。 本次验收所有建设内容。 劳动定员及工作制度： 本项目不新增劳动员工。原项目员工10人，年生产天数为300天，每天工作8小时，原项目设置食堂及宿舍。 8.1.2项目建设过程及环保审批情况 - 该项目于2025年10月委托重庆东驰环保工程有限公司编制了《氢氧化钙生产线扩建项目建设项目环境影响报告书》。于2025年12月1日取得了重庆市万州区生态环境局下发的重庆市建设项目环境影响评价文件批准书《渝(万)环准〔2025】65号》。 - 项目于2025年12月开工建设，当月建设完成并开始运行和设备调试。 - 2024年重新申请并取得了重庆市万州区生态环境局出具的最新排污许可证（编号为91500101MA5UQ1Y39T001P），有效期为2023年7月24日至2028年7月23日项目从建设至调试过程中无环境投诉、违法及处罚记录等。 - 8.1.3验收范围 - 本次对重庆迎邦钙业有限公司“氢氧化钙生产线扩建项目”的所有内容进行验收。 - 8.2工程变动情况 通过对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，对本项目变动逐项进行分析，与环评及批复内容相比未发生变化。因此，本项目实际建设的内容不构成重大变动，不需要重新报批环评文件，应纳入竣工环境保护验收管理。 8.3环保设施落实情况 （1）废水 技劳动定员不新增，无生活用水新增，不新增废水排放。 （2）废气 项目原料仓仓顶呼吸粉尘、消化粉尘、中转仓仓顶呼吸粉尘、成品仓仓顶呼吸粉尘均通过自带的脉冲式布袋除尘器处理，输送提升粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理。处理后的颗粒物中，分选粉尘、研磨粉尘、输送提升粉尘均满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）中有组织排放标准限值（20mg/m3）。项目采取的废气治理措施合理有效，污染物排放量少，厂界颗粒物能够满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）中无组织排放标准限值（5mg/m3）。 （3）噪声 选用低噪设备、采取基础减振、消声等措施。 （4）固体废物 - 固废： - 设置一般固废间，采取“三防”措施，一般固废分类收集暂存，定期外售处理。 - 危险废物： - 危险废物贮存点：危险废物贮存点（面积10m2）位于食堂西侧，采用重点防渗措施。危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，采取防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得露天堆放。危险废物分区分类暂存，后交有资质的危废处置单位处置。 - 8.4验收监测结果 - 废气： 验收监测期间，废气排放满足排放标准要求。 （2）噪声 验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - （3）废水： 技劳动定员不新增，无生活用水新增，不新增废水排放。 （4）总量 - 总量满足环评及批复要求。 - 8.5工程建设对环境的影响 本项目利用原有厂区进行建设，厂房及其配套设施已经建成。施工期仅进行新增设备的安装和调试。 （1）废水：施工期主要是生产设备和环保设备的安装，不涉及车辆的冲洗和场地的冲洗。施工工人均来自当地，回家住宿，工人用餐由周边餐馆解决。在施工过程中，本项目施工期产生极少量的生活污水，依托已建卫生间解决。 （2）废气：设备安装过程中打桩、钻孔会产生少量粉尘，主要通过加强管理，洒水降尘、及时清扫地面等方式减少粉尘产生，确保施工废气对周边环境影响降到最低。 （3）噪声：设备安装调试过程均会产生噪声。安装调试过程中产生的噪声会对周边的声环境产生一定的影响，建设单位应主动采取措施加强施工噪声控制，妥善安排安装调试时间，确保施工噪声对周边环境影响降到最低。 （4）固废：施工人员每日产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，由交由环卫部门处理。安装过程中产生的废包装材料主要为废包装纸箱，经收集后外售处理。 综上所述，项目施工时长较短，工程量小，对外界的影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也将消失。通过采取相应的污染防治措施后，本项目施工期对外界的影响小。 - 8.6结论 - 综上所述，本验收项目各项环保设施建设到位，较好地落实了环评及批复文件提出的环保要求。工程建设期间，未发生重大污染。现有环保设施能满足运营期污染物排放及处置要求，达到竣工环保验收条件，建议验收组通过工程竣工环境保护验收。 - 8.7建议 - 企业应加强对各类环保设施的日常管理和维护，加强对企业员工的操作培训，保证环保设施的正常运行，完善环保设施运行记录，确保各项污染物长期稳定达标排放。