重庆迎邦钙业有限公司

氢氧化钙生产线扩建项目

竣工环境保护验收意见

2026年1月11日，重庆迎邦钙业有限公司组织环保专家召开了“氢氧化钙生产线扩建项目”竣工环境保护验收会，验收组通过现场踏勘，以及听取建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和“三同时”制度情况的介绍，查阅相关资料后形成了以下竣工环境保护验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 环评的主要建设内容：项目位于重庆市万州区茨竹乡盛家村五组），本次扩建利用重庆市江南矿业有限公司采矿区内场地北侧区域，不新增占地，购置双段锁风阀、消化机、除杂筛、分选机、选磨一体机、螺旋输送机等设备，安装原料仓1座，中转仓1座、成品仓4座，增加氢氧化钙生产线1条，利用原项目产出的生石灰进行三级消化，达到年产2.5万吨的生产能力。项目总投资80万元，其中环保投资20万元。

- 项目实际建设情况：项目位于重庆市万州区茨竹乡盛家村五组），本次扩建利用重庆市江南矿业有限公司采矿区内场地北侧区域，不新增占地，购置双段锁风阀、消化机、除杂筛、分选机、选磨一体机、螺旋输送机等设备，安装原料仓1座，中转仓1座、成品仓4座，增加氢氧化钙生产线1条，利用原项目产出的生石灰进行三级消化，达到年产2.5万吨的生产能力。项目总投资80万元，其中环保投资20万元。

（二）建设过程及环保审批情况

（1）该项目于2025年10月委托重庆长嵘环保科技有限公司编制了《氢氧化钙生产线扩建项目建设项目环境影响报告表》；2025年12月1日取得了重庆市万州区生态环境局下发的重庆市建设项目环境影响评价文件批准书《渝(万)环准〔2025】65号》。

（2）项目于2025年12月开工建设，2025年12月开始运行和设备调试。

（三）验收范围

本次验收氢氧化钙生产线扩建项目各项环保设施建设运行情况，并对环保管理制度落实情况进行核查。

二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目属于分段验收，本次验收的氢氧化钙生产线扩建项目生产区及其各项环保设施与环评内容一致。项目变动情况见下表。

表1  项目变动情况一览表

| 项目 |  | 原项目 |  | 技改后 |  | 变化情况 | 与环评变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产规模及产品方案 |  | 年产2万吨氧化钙 |  | 年产2.5万t氢氧化钙 |  | 增加且产品变化 | 无变动 |
| 主要建设内容 |  | 建设有2座Ф5.5×16.5m石灰窑，高径比3：1，吨石灰耗煤量100kg。包括煅烧系统、成品输送、成品分选系统等。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 场地北侧面积约660m2，布置氢氧化钙线生产线1条，安装原料仓1座，消化机1台、中转仓1座、成品仓4座、分选机1台、选磨一体机1台、螺旋输送机5台、提升机5台等设备。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 石灰石堆场，占地面积为200m2，带顶棚 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  |  | 无烟煤堆场，占地面积为200m2，带顶棚 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  |  | 密闭石灰库，占地面积300m2 |  | 作为成品氢氧化钙成品仓安置处 |  | 新增 | 无变动 |
| 办公区 |  | 租赁江南矿业3间办公室24m2 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
| 食堂 |  | 设有食堂1座，位于办公区北侧 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
| 供电 |  | 来自厂区外部引一路250kv电源供电给厂区高压变电所 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
| 供水 |  | 生产用水来自山泉水，修建有集水池1座（4m×3m×3m）；生活用水来自于市政供水。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
| 排水 |  | 脱硫装置废水经沉淀池（20m3/d）沉淀后回用不外排；生活污水经旱厕（30m3/d）收集后用于周边玉米、番薯地施肥浇灌。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
| 主要生产设备 |  | 石灰窑2座、固定篦板推料棒式冷却机、风机2台、皮带输送机、圆形振动筛、挖掘机、发电机 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 原料仓1座，中转仓1座，成品仓4座，石灰消化器1套、选粉机1台、滚筒筛1台、选磨一体机1台及配套的提升机和输送机 |  | 新增 | 无变动 |
| 主要原料 |  | 石灰石 | 32000 | 生石灰 | 20000 | 不变 | 无变动 |
|  |  | 水 | 3165 | 水 | 6426 | 新增 | 无变动 |
|  |  | 煤 | 2000 | / | / |  | 无变动 |
| 工作制度和劳动定员 |  | 员工10人，年生产天数为300天，每天工作8小时。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
| 环保工程 | 废气处理 | 成品石灰分选、储存和装卸时产生的含尘废气：经集气罩收集后，由1台脉冲式布袋除尘器（风量12000m3/h）处理后，经由15m高的排气筒（DA002）排放。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  |  | 石灰窑尾气：全封闭集气罩收集后，引至1套湿式旋流脱硫除尘器处理（风量30000m3/h），经由18m高的排气筒（DA001）排放。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 原料仓废气：经1#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量20000m3/h。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 中转仓废气：经2#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量2000m3/h。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 1#成品仓废气：经3#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量5000m3/h。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 2#成品仓废气：经4#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量5000m3/h。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 3#成品仓废气：经5#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量5000m3/h。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 4#成品仓废气：经6#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量5000m3/h。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 消化仓废气：经7#脉冲式布袋除尘器处理后，无组织排放，风量20000m3/h。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 分选废气：经8#脉冲式布袋除尘器（风量20000m3/h）处理后，经由15m高排气筒（DA003）排放。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 研磨废气：经9#脉冲式布袋除尘器（风量5000m3/h）处理后，经由15m高排气筒（DA003）排放。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 输送提升废气：经4个集气罩收集后，经由10#布袋式除尘器（风量11000m3/h）处理后，经由15m高排气筒（DA003）排放。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 食堂油烟：油烟经集气罩收集并送至油烟净化器净化后通过排烟风管送至屋顶排放。 |  | 新增 | 无变动 |
|  | 废水处理 | 生活废水经化粪池（30m3/d）处理后用作周边玉米、番薯地施肥浇灌，不外排。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  |  | 脱硫装置废水经沉淀池（20m3/d）沉淀后回用不外排。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 场地冲洗废水和设备清洗废水经集水池沉淀后回用于生产，不外排。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 原项目进出车辆冲洗，依托重庆市江南矿业有限公司现有车辆冲洗设施进行。原项目租用江南矿业有限公司采矿区内场地，因此，在项目运营期间，进出项目的车辆将统一利用江南矿业在其矿区公路与乡道交汇处设置的车辆冲洗平台，对车辆轮胎进行冲洗。该冲洗平台配备有4m³简易隔油沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。此部分车辆冲洗用水及相关设施的运行、管理均由江南矿业有限公司负责。本项目车辆冲洗用水不单独计量，也不产生额外的冲洗废水外排。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  |  | 原项目在运营中，全面依托重庆市江南矿业有限公司现有的雨水径流控制和处理系统。原项目利用江南矿业在采矿区上游设置的截洪沟来阻止外来雨水进入项目作业区，通过现有排水沟系统收集项目区内的雨水，并将其初期径流导入江南矿业已建的雨水沉砂池进行沉淀处理。处理后的初期雨水将循环用于江南矿区及场内运输道路的洒水降尘，实现零外排。后期雨水则通过既有截水沟安全导出场区。所有雨水设施的所有权、运行和管理均归属于江南矿业有限公司，原项目不新建独立设施，也不新增任何雨水外排。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  | 噪声防治 | 采取墙体隔声、基础减振、消声等隔声降噪措施。 |  | 技改前后新增设备同样采取墙体隔声、基础减振、消声等隔声降噪措施 |  | 新增 | 无变动 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处置。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  |  | 煅烧的窑渣、石灰石废渣、煤渣、脱硫装置沉淀池沉渣定期清掏后，外售综合利用。不在厂区内贮存。 |  | 同技改前 |  | 不变 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 除尘装置收集灰（氧化钙）收集后回用于生产，除尘装置收集灰（氢氧化钙）收集后进入成品仓外售。不在厂区内贮存。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 无 |  | 设置危险废物贮存点（面积10m2）1座，位于食堂北侧空房内，废机油、废机油桶、含油棉纱手套等危险废物经分类收集暂存后交有危废处置资质单位处理，设置标识标牌，对危险废物贮存点进行重点防渗，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。 |  | 新增 | 无变动 |
|  | 分区防渗措施 | 无 |  | 采取分区防渗措施：危险废物贮存点、原脱硫废水沉淀池，设为重点防渗区，采取重点防渗措施；生产区、集水池设为一般防渗区，采取一般防渗措施；其他区域设为简单防渗区，采用地面硬化。 |  | 新增 | 无变动 |
| 环保工程 | 环境管理措施 | 未编制突发环境事件应急预案，未开展风险评估、安全评价工作。安全台账不完整，缺少设备检修及巡检记录。 |  | 委托具备资质的第三方机构编制《安全评价报告》、《风险评估报告》及《突发环境事件应急预案》，完成专家评审及备案。建立健全安全台账制度，完善设备检修、巡查记录，严格落实安全生产责任制，消除潜在风险隐患。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 自行监测制度不完善，监测记录不全。环境管理制度及档案不健全。 |  | 制定《环境保护管理制度》和《自行监测计划》，明确监测内容、频次及责任人，定期对废气排放口、无组织排放点及厂界环境质量开展自行监测，并形成记录台账。建立完善的环保档案，包括原始监测记录、设备运行日志、维护记录及异常情况处置记录。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 石灰产品未制定临时堆放和出库制度。 |  | 明确石灰产品“当天生产、当天运出”制度，制定成品管理规范，杜绝长时间堆放。罐装运输过程中采取密闭输送和封闭罐车装载，避免粉尘泄漏。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | 厂区围墙、挡墙及雨污分流设施不完善。堆场管理不规范，部分地面未硬化 |  | 对厂区围墙、挡墙进行修复加固，完善雨污分流系统；对堆场实行全封闭或加盖防雨布管理，所有地面硬化。厂区内设置绿化带和喷淋装置，以降低扬尘扩散。 |  | 新增 | 无变动 |
|  |  | / |  | 建立由企业负责人牵头的环境安全管理小组，定期对污染防治设施和安全系统运行情况进行检查评估，确保各项整改措施长期有效。 |  | 新增 | 无变动 |

- 环境保护设施建设情况

| 项目 | 环评及批复要求 |  | 实际落实情况 |  | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 场地冲洗废水和设备清洗废水引至原项目山泉水集水池（4m×3m×3m），经沉淀后回用于生产，不外排。 原项目已有：脱硫装置废水经沉淀池（20m3/d）沉淀后回用不外排；生活污水经旱厕（30m3/d）收集后用于周边玉米、番薯地施肥浇灌。 原项目进出车辆冲洗，依托重庆市江南矿业有限公司现有车辆冲洗设施进行。原项目租用江南矿业有限公司采矿区内场地，因此，在项目运营期间，进出项目的车辆将统一利用江南矿业在其矿区公路与乡道交汇处设置的车辆冲洗平台，对车辆轮胎进行冲洗。该冲洗平台配备有4m³简易隔油沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。此部分车辆冲洗用水及相关设施的运行、管理均由江南矿业有限公司负责。本项目车辆冲洗用水不单独计量，也不产生额外的冲洗废水外排。 原项目在运营中，全面依托重庆市江南矿业有限公司现有的雨水径流控制和处理系统。原项目利用江南矿业在采矿区上游设置的截洪沟来阻止外来雨水进入项目作业区，通过现有排水沟系统收集项目区内的雨水，并将其初期径流导入江南矿业已建的雨水沉砂池进行沉淀处理。处理后的初期雨水将循环用于江南矿区及场内运输道路的洒水降尘，实现零外排。后期雨水则通过既有截水沟安全导出场区。所有雨水设施的所有权、运行和管理均归属于江南矿业有限公司，原项目不新建独立设施，也不新增任何雨水外排。 |  | 场地冲洗废水和设备清洗废水引至原项目山泉水集水池（4m×3m×3m），经沉淀后回用于生产，不外排。 原项目已有：脱硫装置废水经沉淀池（20m3/d）沉淀后回用不外排；生活污水经旱厕（30m3/d）收集后用于周边玉米、番薯地施肥浇灌。 原项目进出车辆冲洗，依托重庆市江南矿业有限公司现有车辆冲洗设施进行。原项目租用江南矿业有限公司采矿区内场地，因此，在项目运营期间，进出项目的车辆将统一利用江南矿业在其矿区公路与乡道交汇处设置的车辆冲洗平台，对车辆轮胎进行冲洗。该冲洗平台配备有4m³简易隔油沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。此部分车辆冲洗用水及相关设施的运行、管理均由江南矿业有限公司负责。本项目车辆冲洗用水不单独计量，也不产生额外的冲洗废水外排。 原项目在运营中，全面依托重庆市江南矿业有限公司现有的雨水径流控制和处理系统。原项目利用江南矿业在采矿区上游设置的截洪沟来阻止外来雨水进入项目作业区，通过现有排水沟系统收集项目区内的雨水，并将其初期径流导入江南矿业已建的雨水沉砂池进行沉淀处理。处理后的初期雨水将循环用于江南矿区及场内运输道路的洒水降尘，实现零外排。后期雨水则通过既有截水沟安全导出场区。所有雨水设施的所有权、运行和管理均归属于江南矿业有限公司，原项目不新建独立设施，也不新增任何雨水外排。 |  | 无变动 |
| 废气 | 原料仓 | 1#脉冲式布袋除尘器 | 原料仓 | 1#脉冲式布袋除尘器 | 无变动 |
|  | 中转仓 | 2#脉冲式布袋除尘器 | 中转仓 | 2#脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | 1#成品仓 | 3#脉冲式布袋除尘器 | 1#成品仓 | 3#脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | 2#成品仓 |  | 2#成品仓 |  |  |
|  | 3#成品仓 |  | 3#成品仓 |  |  |
|  | 4#成品仓 | 4#脉冲式布袋除尘器 | 4#成品仓 | 4#脉冲式布袋除尘器 | 无变动 |
|  | 消化仓 | 5#脉冲式布袋除尘器 | 消化仓 | 5#脉冲式布袋除尘器 | 无变动 |
|  | 分选DA003 | 6#脉冲式布袋除尘器 | 分选DA003 | 6#脉冲式布袋除尘器 | 无变动 |
|  | 研磨DA003 | 7#脉冲式布袋除尘器 | 研磨DA003 | 7#脉冲式布袋除尘器 | 无变动 |
|  | 输送提升DA003 | 8#脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA003） | 输送提升DA003 | 8#脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA003） | 无变动 |
|  | 厂界无组织 | 9#脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA003） | 厂界无组织 | 9#脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA003） | 无变动 |
|  | 成品石灰除尘器DA002 | 4个集气罩+10#布袋式除尘器+15m高排气筒（DA003） | 成品石灰除尘器DA002 | 4个集气罩+10#布袋式除尘器+15m高排气筒（DA003） | 无变动 |
|  | 石灰窑DA001 | 提高收集效率，加强车间通风 | 石灰窑DA001 | 提高收集效率，加强车间通风 | 无变动 |
|  | 食堂油烟 | 原项目已有：集气罩+1布袋式除尘器+15m高排气筒 | 食堂油烟 | 原项目已有：集气罩+1布袋式除尘器+15m高排气筒 | 无变动 |
| 噪声 | 选用低噪设备、采取基础减振、消声等措施 |  | 选用低噪设备、采取基础减振、消声等措施 |  | 无变动 |
| 固体 废物 | 危险废物贮存点：危险废物贮存点（面积10m2）位于食堂西侧，采用重点防渗措施。危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，采取防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得露天堆放。危险废物分区分类暂存，后交有资质的危废处置单位处置。 |  | 危险废物贮存点：危险废物贮存点（面积10m2）位于食堂西侧，采用重点防渗措施。危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，采取防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得露天堆放。危险废物分区分类暂存，后交有资质的危废处置单位处置。 |  | 无变动 |
| 危险 废物 | 危险废物贮存点：危险废物贮存点（面积10m2）位于食堂西侧，采用重点防渗措施。危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，采取防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得露天堆放。危险废物分区分类暂存，后交有资质的危废处置单位处置。 |  | 危险废物贮存点：危险废物贮存点（面积10m2）位于食堂西侧，采用重点防渗措施。危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，采取防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得露天堆放。危险废物分区分类暂存，后交有资质的危废处置单位处置。 |  | 无变动 |
| 土壤及地下水污染 | 项目厂区采取分区防渗： 简单防控区：办公区及厂内道路一般不会产生地下水污染的区域。仅需对地面进行硬化，为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如非污染区设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等。 一般防控区：一般防渗区包括生产区、集水池。采用钢筋混凝土地面，其下铺砌砂石基层，厚度不小于200mm。 重点防控区：危险废物贮存点、原脱硫废水沉淀池。采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 |  | 项目厂区采取分区防渗： 简单防控区：办公区及厂内道路一般不会产生地下水污染的区域。仅需对地面进行硬化，为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如非污染区设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等。 一般防控区：一般防渗区包括生产区、集水池。采用钢筋混凝土地面，其下铺砌砂石基层，厚度不小于200mm。 重点防控区：危险废物贮存点、原脱硫废水沉淀池。采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 |  | 无变动 |
| 环境 风险 | 厂区内储料区、生产区及成品区均设置防渗地坪，地面采用混凝土硬化结构，并设置排水沟与收集井。消化装置区及储灰罐底部设置围堰，围堰容积不小于设备最大可能泄漏量的110%，有效防止泄漏物外溢。厂区雨污分流系统完善，雨水经排水沟引至雨水井，污水经沉淀池循环使用，不直接外排。 为应对火灾及粉尘爆炸等突发事故，厂区设置干粉灭火器、消防栓、应急沙土、吸附棉等应急物资。主要通道保持畅通，设置明显的安全疏散标识，保证事故状态下人员可迅速撤离。厂区关键部位安装视频监控及报警装置，实时监测生产与安全状况。在厂区配备灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器等，一旦发生火灾事故，可及时有效地进行扑救。同时加强设备、管道的检修维护，加强职工的安全技术培训，增强安全防范意识。严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置，消防隔离带及消防通道要求参照消防相关要求建设、布置。消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在危险物品存放区设立警告牌。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，应配置相应的灭火器及救灾防毒器其及防护用品。 |  | 厂区内储料区、生产区及成品区均设置防渗地坪，地面采用混凝土硬化结构，并设置排水沟与收集井。消化装置区及储灰罐底部设置围堰，围堰容积不小于设备最大可能泄漏量的110%，有效防止泄漏物外溢。厂区雨污分流系统完善，雨水经排水沟引至雨水井，污水经沉淀池循环使用，不直接外排。 为应对火灾及粉尘爆炸等突发事故，厂区设置干粉灭火器、消防栓、应急沙土、吸附棉等应急物资。主要通道保持畅通，设置明显的安全疏散标识，保证事故状态下人员可迅速撤离。厂区关键部位安装视频监控及报警装置，实时监测生产与安全状况。在厂区配备灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器等，一旦发生火灾事故，可及时有效地进行扑救。同时加强设备、管道的检修维护，加强职工的安全技术培训，增强安全防范意识。严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置，消防隔离带及消防通道要求参照消防相关要求建设、布置。消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在危险物品存放区设立警告牌。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，应配置相应的灭火器及救灾防毒器其及防护用品。 |  | 无变动 |

# 四、环境保护设施调试效果

项目委托重庆东生笙环境监测有限公司监测，验收监测期间生产负荷稳定，环保设施正常运行，满足验收监测规范要求。

（1）废气

验收监测期间，废气排放满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中颗粒物有组织、无组织排放标准要求。

（2）噪声

验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（3）废水

本项目不新增排水、不新增生活用水。

（4）总量

总量满足环评及批复要求。

五、验收组现场检查情况及结论

重庆迎邦钙业有限公司“氢氧化钙生产线扩建项目”环保审批手续及环保资料齐全，项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，验收监测结果满足相关排放标准要求，项目可以通过竣工环境保护验收。

六、建议

定期维护各项环保设施，确保其治理效率。

- 验收成员信息

建设单位（盖章）：                  联系电话：

验收专家：                          联系电话：

验收专家：                          联系电话：

年    月   日