CQDSS/JL-B001/0/2024

重庆东生笙环境监测有限公司

检 测 报 告

东生笙环检【2025】YS第027号

| 检测类别： | 验收检测 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 重庆迎邦钙业有限公司 |
| 受检单位： | 重庆迎邦钙业有限公司 |
| 项目名称： | 氢氧化钙生产线扩建项目 |
| 报告日期： | 2025年12月30日 |

（检验检测专用章）

报告说明

1、委托单位在委托前应说明检测目的，由本公司按规范采样、检测。由委托单位自行采样送检的样品，本报告仅对送检样品负责。

2、报告无本公司检验检测专用章、     章和骑缝章无效。

3、报告无编制、审核、签发人签字无效。

4、报告涂改、增减无效。

5、未经同意，不得复制本报告。经批准的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖本公司检验检测专用章无效。

6、对检测报告若有异议，应于本报告发出之日起十五天内向本公司提出，逾期不予受理。对不能保存的特殊样品，本公司也不予受理。

7、本报告不得用于广告宣传。

8、本报告一式二份，具有同等效力。

名称：重庆东生笙环境监测有限公司

地址：重庆市云阳县工业园区人和组团标准厂房A区7号楼第4层

邮编：404500

电话：023-55503299

传真：023-55503299

E-mail:  lvchuanghuanjian@163.com

本公司投诉电话：023-55503299

主管部门投诉电话：12315

受重庆迎邦钙业有限公司委托，重庆东生笙环境监测有限公司于2025年12月18日至2025年12月19日对重庆迎邦钙业有限公司“氢氧化钙生产线扩建项目”的废气及噪声进行了采样检测。

1、企业基本情况（企业提供）

表1 企业基本情况表

| 受检单位名称 | 重庆迎邦钙业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 氢氧化钙生产线扩建项目 |  |  |  |
| 受检所在地址 | 重庆市万州区茨竹乡盛家村四组 |  |  |  |
| 联系人及电话 | 向老师（18084056789） |  |  |  |
| 企 业 法 人 | / | 所属行业 |  | / |
| 废气 |  |  |  |  |
| 设施名称及型号 | 设施建设时间 |  | 负荷 |  |
| 布袋除尘器 | 2025年 |  | / |  |

2、检测点位及项目

表2 检测点位及项目一览表

| 检测类别 | 检测点位 名称和编号 | 是否 检测 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （无组织） | ○b1 | 是 | 总悬浮颗粒物 | 检测3次， 检测2天 |
| 废气 （有组织） | ◎B1 （废气处理设施后排气筒） | 是 | 颗粒物 | 检测3次， 检测2天 |
| 噪声 | ▲C1 （厂界西南侧） ▲C2 （厂界东侧） | 是 | 厂界噪声 | 昼间各检测1次，检测2天 |
| 备注 | - 检测方案及检测因子由委托方提供； - 检测工况：年设计生产量2.5万吨，年生产天数为300天，检测期间，实际生产能力约为70吨/天。 |  |  |  |

3、检测分析方法

表3 检测分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 （无组织） | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ 1263-2022 |
| 废气 （有组织） | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 |
|  | 烟气参数（温度、压力、流速、含湿量、含氧量） | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |

4、检测仪器

表4 检测使用仪器一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （无组织） | 总悬浮颗粒物 | TH-150C智能中流量总悬浮颗粒物采样器 | 331807108 | 所用仪器在计量检定/校准有效期内 |
|  |  | 4046H流量流速仪 | 40461629002 |  |
|  |  | BSC-150 恒温恒湿箱 | 170030 |  |
|  |  | EX125DZH电子天平 | B808460989 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | AWA6228+多功能声级计 | 00309784 |  |
|  |  | AWA6221A声校准仪 | 1007351 |  |
| 废气 （有组织） | 颗粒物 | TH-880F微电脑烟尘油烟平行采样仪 | 451808103 |  |
|  |  | 4046H流量流速仪 | 40461629002 |  |
|  |  | HT-AWS9-S恒温恒湿称量系统 | HT200616028 |  |
|  |  | EX125DZH电子天平 | B808460989 |  |
|  |  | GZX-9146MBE电热鼓风干燥箱 | 170042 |  |
|  | 烟气参数（温度、压力、流速、含湿量、含氧量） | TH-880F微电脑烟尘油烟平行采样仪 | 451808103 |  |
|  |  | 4046H流量流速仪 | 40461629002 |  |

5、检测内容

5.1检测点位示意图：

图例：▲C为噪声检测点；○b为无组织废气排放检测点；◎B为有组织废气排放检测点。

5.2 现场检测图：

6、检测结果

6.1噪声检测结果

表5 工业企业环境噪声检测结果一览表

| 工业企业厂界环境噪声检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 时间 | 检测点 | 昼间噪声 |  |  |  | 夜间噪声 |  |  |  |  |  |
|  |  | Leq（dB(A)） |  |  |  | Leq（dB(A)） |  |  |  | 最大 声级 dB(A) | 主要 声源 |
|  |  | 测量值 | 背景值 | 修正值 | 修正 结果 | 测量值 | 背景值 | 修正值 | 修正 结果 |  |  |
| 2025/12/18 | ▲C1 （厂界西南侧） | 54.0 | / | / | 54 | / | / | / | / | / | 研磨机 |
|  | ▲C2 （厂界东侧） | 59.4 | / | / | 59 | / | / | / | / | / | 研磨机 |
| 2025/12/19 | ▲C1 （厂界西南侧） | 48.6 | / | / | 49 | / | / | / | / | / | 研磨机 |
|  | ▲C2 （厂界东侧） | 57.2 | / | / | 57 | / | / | / | / | / | 研磨机 |
| 排放限值 |  | / | / | / | 60 | / | / | / | / | / | / |
| 参考依据 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2有组织废气检测结果

表6 有组织废气处理设施后排气筒检测结果一览表

| 废气处理设施后排气筒◎B1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间:2025年12月18日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒截面（m2）： |  | 0.160 |  | 排气筒高度（m）： 15 |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 标准限值 |  |
| 排气温度 | ℃ | 18 | 17 | 18 | / | / |  |
| 含湿量 | % | 1.86 | 1.75 | 1.80 | / | / |  |
| 烟气流速 | m/s | 21.24 | 21.40 | 21.31 | / | / |  |
| 标态干烟气量 | m3/h | 10336 | 10393 | 10311 | / | / |  |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 20 |  |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 8.58×10-2 | 8.21×10-2 | 8.76×10-2 | 8.52×10-2 | / |  |
| 废气处理设施后排气筒◎B1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间:2025年12月19日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2）： 0.160 |  |  |  | 排气筒高度（m）： 15 |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 标准限值 |  |
| 排气温度 | ℃ | 12 | 13 | 13 | / | / |  |
| 含湿量 | % | 1.66 | 1.68 | 1.71 | / | / |  |
| 烟气流速 | m/s | 19.67 | 19.45 | 19.66 | / | / |  |
| 标态干烟气量 | m3/h | 10158 | 10020 | 10111 | / | / |  |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 8.6 | 20 |  |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 8.84×10-2 | 8.92×10-2 | 8.29×10-2 | 8.68×10-2 | / |  |
| 参考依据 | 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表1大气污染物排放限值. |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | / |  |  |  |  |  |  |

6.3无组织废气检测结果

表7无组织废气检测结果一览表

| 无组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测时间 | 检测项目 | 检测点位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准 限值 |
|  |  |  | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 |
| 2025/12/18 | 总悬浮颗粒物 | ○b1 | 512 | 493 | 485 | 5000 |
| 2025/12/19 | 总悬浮颗粒物 | ○b1 | 477 | 515 | 532 |  |
| 参考依据 |  | 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表A.1无组织排放限值。 |  |  |  |  |
| 备 注 |  | / |  |  |  |  |

（以下为空白）

| 编制： | 审核： | 签发： |
| --- | --- | --- |
| 日期： 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

重庆东生笙环境监测有限公司专用章